功能部分：

- IC  工作电压 3.0V(CR2032)。LCD：5com*9seg

- 温度、湿度的侦测， 自动侦测时间约每 30  秒一次。

- 温度测量，检测范围-40℃~70℃,温度显示分辨率：0. 1℃ , 温度准确度：±0.5℃。

- 湿度测量，检测范围 10%~99%,湿度显示分辨率：1% ，温度准确度：±2%。

- 天气图标及舒适度显示。

- 背光5秒。

- C/F按键。

- 上电C或F选择口。

# 按键描述(1 个按键)：C/F/LIGHT（单按可切换C/F单位并点亮背光5秒）

温度/湿度自动侦测：

上电 LCD  全显 2  秒后，进入温湿度监测界面，默认摄氏度显示；检测时间每 30  秒一次。

1.  上电预设温度为°C（摄氏温度）,温度侦测范围：-40°C ~70°C (-40°F~ 158°F).

2.  在正常状态，按°C/°F  键进行摄氏/华氏温度间的转换。

3.  相对湿度侦测范围：10%~99%。

4.  如果侦测温度、湿度超出范围，LCD  显示范围极限值 。

5. 当温度小等于-10度时，不显示小数点（在原小数点和温度的个位显示整数温度）。

天气状况显示：

LCD  模似显示当前的天气状况：晴天（太阳）、阴天（太阳+云）或雨天（云+雨）。

1.  依据温湿度的变化，通过形象的画面来显示当前天气的晴天、阴天或雨天等情况。 但由于没有采用大气压传感 器，此天气状况仅供参考。

当前天气状况,参考以下表格:当前湿度范围 Hm    天气描述

Hm <  或 = 40%    晴天（太阳）

41% < Hm < 65%    多云（太阳+云）

66% < Hm < 75%    阴（云）

76% < Hm < 99%      雨（云+雨）

但当相对湿度超出范围时，则天气状况无显示。

2. 当相对湿度超出范围时，则天气状况无显示。

舒适度显示：

| 湿度 | 小于41％ | 干燥 |
| --- | --- | --- |
|  | 41％~70％ | 舒适 |
|  | 大于70％ | 潮湿 |